1. Raspberry Pi OS (64-bit)

Wat is het?
Het officiële besturingssysteem van de Raspberry Pi, gebaseerd op Debian Linux.

Wat doet het?
Het levert de desktopomgeving, drivers, GPU-ondersteuning, Bluetooth, USB en alles wat nodig is om programma’s zoals Dolphin te draaien.

Waarom nodig?
Dolphin (en Vulkan/OpenGL) draait alleen goed op 64-bit.
Op 32-bit werkt de GPU-driver niet goed en krijg je fouten zoals failed to create Vulkan surface.

Bron:
Raspberry Pi Foundation – “Raspberry Pi OS Documentation”

2. Flatpak

Wat is het?
Een universeel Linux-pakketformaat dat applicaties in een sandbox draait.

Wat doet het?
Laat je eenvoudig Dolphin installeren en up-to-date houden via Flathub.

Waarom nodig?
De Flatpak-versie van Dolphin is de meest stabiele en moderne voor ARM-systemen zoals de Pi 5.

Bron:
Flatpak Project – “Flatpak Documentation”

3. Dolphin Emulator (via Flatpak)

Wat is het?
De open-source emulator voor Nintendo Wii en GameCube.

Wat doet het?
Emuleert de Wii-hardware zodat je Wii-games kunt draaien, inclusief motion controls.

Waarom nodig?
Dit ís natuurlijk de emulator die je wilt gebruiken op de Pi.

Bron:
Dolphin Emulator Project – “Dolphin User Documentation”

4. mesa-utils

Wat is het?
Een pakket met tools zoals glxinfo.

Wat doet het?
Laat je opvragen welke GPU-driver gebruikt wordt (bijv. V3D of llvmpipe).

Waarom nodig?
Om te controleren of je Raspberry Pi 5 de hardware GPU gebruikt.
Als hier “llvmpipe” staat → Dolphin werkt niet.

Bron:
Mesa 3D Graphics Library – “Mesa Utils Documentation”

5. mesa-vulkan-drivers

Wat is het?
De officiële Vulkan-implementatie voor de Raspberry Pi 5 (V3DV-driver).

Wat doet het?
Maakt Vulkan-apps mogelijk zoals Dolphin, RetroArch, 3D-engines…

Waarom nodig?
Dolphin geeft standaard de voorkeur aan Vulkan.
Zonder deze driver krijg je fouten zoals:
“Failed to create Vulkan surface” en
“Failed to initialize video backend.”

Bron:
Mesa 3D Graphics Library – “Vulkan Drivers (V3DV) Documentation”

6. vulkan-tools

Wat is het?
Bevat de tool vulkaninfo.

Wat doet het?
Test of Vulkan correct werkt en welke driver er geladen is.

Waarom nodig?
Als vulkaninfo crasht of geen driver geeft → Vulkan werkt niet → Dolphin crasht.

Bron:
Khronos Group – “Vulkan Tools Documentation”

7. bluez & bluez-tools

Wat is het?
BlueZ = de officiële Linux Bluetooth-stack.

Wat doet het?
Regelt Bluetooth-verbindingen, inclusief HID-apparaten.

bluez-tools voegt extra commando’s toe om apparaten te beheren.

Waarom nodig?
Voor het koppelen van een echte Wiimote (Real Wii Remote).
Dolphin gebruikt de BlueZ stack om een Wiimote direct te verbinden.

Bron:
BlueZ Project – “Bluetooth protocol stack documentation”

8. blacklist voor hid-wiimote (kernel module)

Wat is het?
Een kleine configuratie die voorkomt dat de Linux-kernel zelf de Wiimote overneemt.

Wat doet het?
Zorgt dat Dolphin de Wiimote zélf kan koppelen, anders mislukt pairing.

Waarom nodig?
De standaard Linux-driver herkent de Wiimote als een keyboard/mouse-achtig HID device.
Daarom moet de module worden geblokkeerd, zodat Dolphin de verbinding mag claimen.

Bron:
Linux Kernel Documentation – “HID Wiimote Driver”

9. rpi-update

Wat is het?
Een tool van Raspberry Pi om de nieuwste firmware en kernel te installeren.

Wat doet het?
Installeert de nieuwste GPU-drivers, bugfixes en verbeteringen.

Waarom nodig?
De Pi 5 is nog vrij nieuw, en early OS-versies hadden problemen met Vulkan.
Een update lost vaak foutmeldingen op zoals:

- “Vulkan backend failed”

- GPU driver valt terug op llvmpipe

- Dolphin start niet

Bron:
Raspberry Pi – “Firmware and Kernel update documentation”