Applied Research Report

Topic: Afstandssensoren in Embedded Systemen

Author(s): Feie de Boer

Document date / version: 2026-03-11 V1.0

# Abstract

Dit rapport onderzoekt welke afstandssensor het meest geschikt is voor gebruik in een embedded systeem en hoe de verkregen meetwaarden correct geïnterpreteerd kunnen worden. De aanleiding voor dit onderzoek is de behoefte aan betrouwbare afstandsmeting binnen het groepsproject. Via literatuuronderzoek worden drie veelgebruikte sensortypen vergeleken: de ultrasone HC-SR04, de infrarood Sharp GP2Y0A21 en de Time-of-Flight VL53L0X. De bevindingen leiden tot een onderbouwde aanbeveling voor gebruik in het project.

# Introduction

Binnen ons T2 Industry Project werken wij aan een embedded systeem dat omgevingsinformatie moet kunnen waarnemen. Een van de benodigde functionaliteiten is het meten van afstanden tot objecten of personen. Er bestaan verschillende soorten afstandssensoren, elk met eigen werkingsprincipes, specificaties en toepassingsgebieden. De keuze voor de juiste sensor is bepalend voor de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het systeem. De probleemstelling luidt dan ook: welke afstandssensor is het meest geschikt voor gebruik in ons embedded systeem, en hoe kunnen de metingen worden verkregen en geïnterpreteerd om betrouwbare afstandswaarden te produceren?

# Research question

Hoofdvraag: Welke afstandssensor is het meest geschikt voor gebruik in een embedded systeem, en hoe kunnen de metingen worden verkregen en geïnterpreteerd om betrouwbare afstandswaarden te produceren?  Deelvragen: 1. Welke soorten afstandssensoren bestaan er en wat zijn hun werkingsprincipes? 2. Wat zijn de technische specificaties en de voor- en nadelen van de verschillende sensortypen? 3. Hoe kan een geselecteerde afstandssensor worden gekoppeld aan een microcontroller? 4. Hoe kunnen ruwe sensordata worden omgezet naar nauwkeurige afstandsmetingen?  Acceptatiecriteria: De deelvragen zijn voldoende beantwoord wanneer er een onderbouwde sensorkeuse is gemaakt, de aansluiting op de microcontroller is gedocumenteerd en er meetwaarden zijn omgezet naar afstandswaarden.

# Research strategy

Voor deelvraag 1 (sensortypen en werkingsprincipes): Literature study (Library) – bestudering van datasheets en technische documentatie van ultrasone, infrarood en Time-of-Flight sensoren. Available product analysis (Library) – inventarisatie van beschikbare sensormodules op de markt.  Voor deelvraag 2 (specificaties en vergelijking): Literature study (Library) – vergelijking van meetbereik, nauwkeurigheid, reactietijd en prijs via datasheets en webshops. Multi-criteria decision making (Workshop) – opstellen van een vergelijkingstabel om de meest geschikte sensor te selecteren.  Voor deelvraag 3 (koppeling met microcontroller): Literature study (Library) – raadplegen van datasheets en applicatienotes voor de aansluitschema’s. Prototyping (Lab) – fysiek aansluiten en uitlezen van de sensor op een microcontroller.  Voor deelvraag 4 (interpretatie meetdata): Literature study (Library) – bestudering van omrekenformules. Component testing (Lab) – uitvoeren van metingen en vergelijken van meetwaarden met referentieafstanden.  Definition of Done: Het onderzoek is afgerond wanneer alle vier de deelvragen zijn beantwoord, de geselecteerde sensor fysiek is getest en de meetresultaten zijn gedocumenteerd met bijbehorende bronvermelding.

# Research results

Deelvraag 1 – Sensortypen en werkingsprincipes  Drie veelgebruikte afstandssensoren zijn onderzocht:  Ultrasone sensor (HC-SR04): werkt door een ultrasone puls van 40 kHz uit te zenden en de tijd te meten die nodig is om terug te kaatsen. Afstand (cm) = (echo_tijd x 0.0343) / 2. Bij 20 graden Celsius is de geluidssnelheid 343 m/s (Ersa Electronics, 2025).  Infrarood sensor (Sharp GP2Y0A21): werkt via triangulatie waarbij de hoek van het teruggekaatste infraroodlicht wordt gemeten. De sensor geeft een analoge spanning die niet-lineair is en via kalibratie omgezet moet worden (Seeed Studio, 2019).  Time-of-Flight sensor (VL53L0X): meet de looptijd van een laserpuls naar het object en terug. Maakt gebruik van VCSEL-lasertechnologie en SPAD-fotodiodes, communiceert via I2C en levert afstand direct in millimeters (Terabee, z.d.).  Deelvraag 2 – Specificaties en vergelijking  Op basis van de datasheets zijn de sensoren vergeleken:  HC-SR04: meetbereik 2-400 cm, nauwkeurigheid +-3 mm, interface GPIO, stroomverbruik ~15 mA, prijs ~1-2 euro, gevoelig voor temperatuur en wind. Sharp GP2Y0A21: meetbereik 10-80 cm, nauwkeurigheid matig (niet-lineair), interface analoog, stroomverbruik ~33 mA, prijs ~3-5 euro, gevoelig voor kleur en textuur van object. VL53L0X: meetbereik 0-200 cm, nauwkeurigheid +-1 mm, interface I2C, stroomverbruik ~10 mA, prijs ~5-10 euro, gevoelig voor sterk omgevingslicht.  De VL53L0X scoort het best op nauwkeurigheid, stroomverbruik en eenvoud van interface. De HC-SR04 scoort het best op bereik en prijs (DigiKey, 2018).  Deelvraag 3 – Koppeling met microcontroller  HC-SR04: vier pinnen: VCC (5V), GND, Trigger (GPIO output) en Echo (GPIO input). Stuur een trigger-puls van 10 microseconden en meet de breedte van de terugkomende echo-puls.  VL53L0X: communiceert via I2C (SDA + SCL), aangevuld met VCC (3.3V) en GND. Via beschikbare bibliotheken zoals Adafruit of STM HAL wordt de afstand direct in millimeters uitgelezen zonder extra berekening.  Deelvraag 4 – Interpretatie meetdata  HC-SR04 formule: afstand (cm) = (echo_tijd_microseconden x 0.0343) / 2 Temperatuurcorrectie: geluidssnelheid = 331.3 + (0.606 x T graden Celsius) m/s.  VL53L0X: levert afstand direct in millimeters via I2C. Nauwkeurigheid +-1 mm, onafhankelijk van temperatuur (Terabee, z.d.).

# Conclusions

Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan de hoofdvraag als volgt worden beantwoord:  De VL53L0X Time-of-Flight sensor is het meest geschikt voor gebruik in ons embedded systeem. Deze sensor biedt de hoogste nauwkeurigheid (+-1 mm), een voldoende meetbereik (0-200 cm), een laag stroomverbruik en een eenvoudige I2C-interface die goed aansluit op gangbare microcontrollers.  De HC-SR04 is een goedkoop alternatief met groter bereik, maar is gevoeliger voor omgevingsinvloeden en minder nauwkeurig. De infrarood Sharp GP2Y0A21 is minder geschikt vanwege zijn niet-lineaire respons en beperkt meetbereik.  Aanbeveling voor het project: gebruik de VL53L0X waar nauwkeurigheid en eenvoudige I2C-integratie prioriteit hebben. De HC-SR04 is een alternatief als kostenbesparing zwaarder weegt of een bereik van meer dan 2 meter vereist is.

# References

[1]	HBOi. (2021, July). The DOT Framework - ICT research methods.
https://ictresearchmethods.nl/The_DOT_Framework

[2]	Ersa Electronics. (2025, juli 30). Ultrasonic distance sensors. https://www.ersaelectronics.com/blog/ultrasonic-distance-sensor

[3]	Seeed Studio. (2019, december 23). Types of distance sensors and how to select one. https://www.seeedstudio.com/blog/2019/12/23/distance-sensors-types-and-selection-guide/

# Appendix A (optional)

Niet van toepassing.

# Appendix B (optional)

Niet van toepassing.